Проблемы «ТЕНДЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ»

Если толщину наружных стенок в оконном профиле сознательно занизить, это приведёт не к абстрактному «ухудшению качества», а к вполне конкретному повышению потребительских рисков. Каких именно?

Необходимость изменения режима сварки

У профилей с уменьшенной толщиной наружных стенок в процессе сварки наблюдается более выраженная их деформация. Для сваривания таких профилей необходимо изменять режим сварки, ослабляя прижим.
При сварке профилей с нормальными наружными стенками 3 мм ширина сечения свариваемых поверхностей, в силу естественной усадки ПВХ и последующей зачистки, составляет 2,4 мм. При сварке «эконом-систем» это показатель составляет 1,9 мм. Следствием изменений является ухудшение качества сварных швов, они становятся более хрупкими.

Ослабление прочности угловых соединений

Даже в случае 100%-корректной сварки, у «эконом-систем» показатель прочности угловых соединений при испытании на механическую нагрузку составляет от 61% до 81% в сравнении с «правильными» профилями RAL.

Худшая стойкость к погодным воздействиям

Тонкостенные профили имеют меньший срок безопасной эксплуатации. Так, произведенные замеры на образцах профилей после 40 лет их использования  в готовом изделии показали, что толщина наружной стенки за это время уменьшается в среднем на 0,7 мм. Таким образом, у «тендерных» профилей после 40 лет эксплуатации толщина стенки будет составлять всего 1,8 мм, что означает  превращение окна в «карточный домик».

Сокращение времени безопасной эксплуатации окна

Для соблюдения расчетных сроков безопасной эксплуатации окна (≈ 50 лет) значение постоянно действующей механической нагрузки у тонкостенных профилей должно быть уменьшено на 25%. То есть, если нагрузка на угловое соединение профиля, соответствующего RAL, находится в пределах нормативного показателя, то предел прочности такого соединения наступает через 50 лет. Если такой же нагрузке подвергается окно из тонкостенного профиля, срок службы его соединений составит всего 208 дней.

И ещё…

Не секрет, что некоторые изготовители «облегчают» металлический сердечник, и такое ослабление конструкции не компенсируется самим профилем, как это происходило бы в нормальных системах. Мы уже не говорим о том, что готовые окна из «тонкого» профиля всегда тяжелее монтировать.

По материалам VEKA Rus